光栅测量（设计性实验）

【实验目的】

（1）观察光栅衍射现象，了解光栅的衍射原理。

（2）掌握在分光计上测量光栅常数、测定光波波长的实验设计方法。

（3）验证衍射级次和衍射角的关系。

【可实验仪器】

JJY分光计，衍射光栅，钠光灯（＝589.3nm），双面反射镜。

【实验提示】

（1）光栅：由平面光学玻璃上的一组很密很细、平行且等间距的直线组成。光栅常数是光栅的基本参数。

（2）衍射：一束平行单色光入射到光栅平面，光波发生衍射，彼此发生干涉得到干涉条纹。

（3）衍射角：找到衍射角与波长的关系，就可以通过衍射角测量各谱线波长。

【实验要求与设计】

要求：用分光计测量光栅衍射谱线衍射角，并计算光栅常数。

（1）根据待测的物理量确定出实验理论依据，推导出测量的数学公式，注明公式中各量的含义并画出实验光路图。

（2）测量钠光的零级，第一级，第二级，第三级各级谱线的衍射角。

（3）确定实验步骤，需要测量的物理量，测量的次数等。

（4）设计实验数据表格及要计算的物理量。

（5）实验验证。验证衍射级次和衍射角的关系，指出实验条件及注意事项。

【实验思考】

（1）光栅光谱和棱镜光谱有哪些不同之处？

（2）用光栅观察自然光，看到什么现象？

（3）用光栅方程进行测量的条件是什么？

（4）狭缝太宽或太窄，会出现什么现象？为什么？

（5）利用＝589.3nm的钠光灯垂直入射到1mm内有500条刻痕的平面透射光栅上时，最多能看到几级光谱？